MW CONSTRUCTION S.C.

Michalski A. Więckowski M.

SpółkaCywilna

ul. SPACEROWA 12/5 ,78-132 GRZYBOWO

PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Dobudowa do budynku istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Okruszek” dźwigu osobowego zewnętrznego z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg

Inwestor : 	       	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Plac Ratuszowy 1

projektant:	       mgr inż. Adam Michalski

sprawdzający :   mgr inż. M.H. Łodygowski

asystent :	       mgr inż. Maciej Więckowski

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1.Strona tytułowa

2.Stwierdzenie przygotowania zawodowego autorów projektu

3. Stwierdzenie przynależności autorów opracowania do izby budowlanej

4.Oświadczenie projektantów

5.Opis techniczny

6.Plan BIOZ

7.Rysunki techniczne

Grzybowo, październik  2012 r.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY „OKRUSZEK”

UL. BRZOZOWA 2 KOŁOBRZEG

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane  ( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami )  Ja Adam Michalski oświadczam iż niniejszy projekt konstrukcyjny budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami normami oraz współczesną wiedzą techniczną.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane  ( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami )  Ja Henryk Marek Łodygowski oświadczam iż niniejszy projekt konstrukcyjny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami normami oraz współczesną wiedzą techniczną.

I. CZESC OPISOWA:

- Opis techniczny

- Obliczenia

- Plan BIOZ

II. CZEŚC RYSUNKOWA:

K1 – RZUT FUNDAMENTÓW   								1:50

K2 – FSW FUNDAMENT SZYBU WINDY							1:20/ 1:10

K3 – SZYB WINDOWY 									1:20

K4- NS- NADPROŻE STALOWE 								1:10

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest  wykonawczy  projekt konstrukcyjny dobudowy szybu windy przy ul. Brzozowej 2 w Kołobrzegu.

INWESTYCJE NALEŻY REALIZOWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

WSZYSTKIE RYSUNKI WYKONAWCZE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

Zakresem projekt obejmuje opis techniczny, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz część rysunkową obiekt dostosowano do lokalizacji w II strefie obciążenia śniegiem (wg PN-80 B420t0/Az1) oraz IIa strefie  obciążenia wiatrem (wg PN-77iB-02011).

Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe znajdują się w wersji archiwalnej u autora projektu.

Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania były:

- Zlecenie inwestora

- Podkłady architektoniczne

- Obowiązujące w Polsce przepisy, normatywy projektowania i literatura techniczna

- Badania gruntowe sporządzone przez mgr Bolesława Plichtę

- Opinia i ocena stanu technicznego budynku sporządzona przez mgr inż. Stefana Rasiaka

Warunki gruntowo-wodne.

Warunki  gruntowo-wodne ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez mgr Bolesława Plichtę. Zgodnie z tą dokumentacją  występujące w podłożu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, ze względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek. Wyszczególniono następujące warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna Ia -obejmująca torfy.

- warstwa geotechniczna Ib- obejmująca namuły organiczne, występujące w stanie plastycznym.

- warstwa geotechniczna II- obejmująca piaski drobne, przewarstwione pyłem, występujące w stanie średniozagęszczonym.

Zgodnie z opracowaniem obiekt należy zaliczyć  do I kategorii geotechnicznej wg §7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Na badanym terenie występują złożone warunki gruntowe.

Zgodnie z opinią techniczną przygotowaną przez mgr inż. Stefana Rasiaka  szyb windowy można posadowić w  warstwie namułów nasypowych, piasków próchnicznych, glin i gruzu, która stanowi także posadowienie istniejących fundamentów budynku, przy którym będzie dobudowany dźwig. Do warstwy torfowej i namułów jest odległość wystarczająca  na przenoszenie niewielkich obciążeń bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień typu wymiana gruntów, pale.

Opis techniczny.

I. FUNDAMENTY

Szyb fundamentowy posadowiono na żelbetowej płycie fundamentowej gr. 20 cm z betonu C20/25. Pod płytą fundamentową projektuje się wykonać poduszkę z „chudego” betonu C8/10 gr. 25 cm. Poziom posadowienia płyty fundamentowej -1,50 m.

Wykop należy odwadniać powierzchniowo. Jeśli odwodnienie powierzchniowe okaże się niewystarczające należy opracować projekt odwodnienia wykopu przez uprawnionego geotechnika.

Niedopuszczalne jest całkowite odkrycie budynku istniejącego, na odcinku projektowanej windy. W celu wykonania poduszki betonowej z „chudego” betonu wykop należy podzielić na 4 części o szerokości 1 metr (podział wykopu na odcinku: I, II, III, IV pokazano na rzucie fundamentów). Roboty ziemne należy wykonywać odcinkami (w systemowych szalunkach do wykopów) w kolejności I,II,III,IV. Po wykonaniu wykopu do poziomu -1,75 należy ułożyć warstwę chudego betonu do poziomu -1,50. Po 24 godzinach po wykonaniu warstwy z „chudego” betonu należy powtórzyć tą czynność na następnym odcinku.

W czasie wykonywania wykopów fundamentowych kierownik budowy winien na bieżąco oceniać nośność gruntu i poziom wody gruntowej w razie konieczności zadecydować o skorygowaniu fundamentów, po konsultacji z projektantem.

Poziom spodu ławy fundamentowej budynku istniejącego odczytano z dokumentacji archiwalnej.

Zgodnie z opinią techniczną z dnia 21.09.2012 r. wykonanej przez mgr inż. Stefana Rasiaka zaobserwowano odmienność w stosunku do projektu archiwalnego – nie zauważono odsadzek ław żelbetowych. Jeśli podczas prowadzonych prac budowlanych okaże się iż poziom spodu ławy fundamentowej i budynku istniejącego znajduje się powyżej projektowanego poziomu spodu płyty fundamentowej, oraz jeśli w miejscu projektowanej płyty fundamentowej wystąpi odsadzka ławy żelbetowej należy powiadomić projektanta w celu ustalenia sposobu prowadzenia prac budowlanych.

II  ŚCIANY PODSZYBIA

Ściany podszybia szybu windowego zaprojektowano jako żelbetowe wykonane z betonu C20/25 zbrojonego prętami głównymi ze stali  A-IIIN oraz strzemionami ze stali A-I.

III SZYB WINDOWY

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Konstrukcję nośną stanowią słupy wykonane z rur kwadratowych o przekroju RK 140x140x6 oraz rygle stalowe wykonane z rur kwadratowych o przekroju RK140x140x6. Połączenia słupów z ryglami stalowymi zaprojektowano jako spawane (wymiary i rodzaje spoin przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych).  Podstawy słupów  wykonać z blach stalowych B2 o wymiarach 300x300x10. Podstawę słupa łączyć  do słupów za pomocą spawania spoinami pachwinowymi (grubości spoiny pokazano na rysunku nr  2) . Do płyty podszybia podstawę słupa połączyć za pomocą śrub M20 długości 250 mm. Konstrukcję wykonać ze stali gatunku S355J2H. Elementy stalowe spawać elektrodami E 46B.

IV  STĘŻENIA

Zaprojektowano stężenia St. 1 wykonane z płaskownika stalowego 100x5 wykonanego ze stali gatunku S355 J2H. Stężenia wykonać jak na rysunku nr 3 projektu konstrukcyjnego. Połączenia stężeń z płaskowników z słupami wykonać jako spawane za pomocą spoin pachwinowych gr.  3 mm na całym obwodzie. Elementy stalowe spawać elektrodami E 46B.

V  PŁYTA NADSZYBIA

Płytę nadszybia wykonać jako żelbetową wykonaną z betonu C20/25 zbrojoną prętami o średnicy 16 mm wykonanymi ze stali  A-IIIN. Haki montażowe rozmieścić zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu.

VI  NADPROŻA

Nadproża nad projektowanymi drzwiami przystankowymi wykonać z dwóch dwuteowników stalowych I140.  Nadproża obudować płytami gipsowo-kartonowymi GKF o grubości zapewniającej odporność ogniową według ustaleń w projekcie architektonicznym.

VII DACH

Daszek łącznika oraz połączenie daszków łącznika z dachem budynku istniejącego wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

VIII UWAGI

- Wszystkie materiały użyte do elementów konstrukcji muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B”

- W czasie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy, a w szczególności określonych w Planie BIOZ, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r i Rozporządzenia PMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13 poz. 93

- wszystkie zestawienia materiałowe mają charakter orientacyjny.

2.1. Założenia przyjęte do obliczeń

Zestawienie obciążeń wykonano w oparciu o normy:

1. obciążenia budowli .Zasady ustalania wartości PN -82/B-02000

2. obciążenia budowli obciążenia stałe PN-82/B-02001

3. obciążenia budowli Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN -82/B-02003

4. obciążenia budowli obciążenia gruntem PN-88/B-02014

5. obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem PN -80/B-020101Az1

6. obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem PN-77/B-020I1

2.2. Obliczenia konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonano w oparciu o normę:

- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie            PN -B-03264:2002

2.3.Obliczenia posadowienia fundamentów bezpośrednich wykonano w oparciu o

- Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe PN-81/B-03020

2.4. Obliczenia nośności konstrukcji murowanych wykonano w oparciu o:

- Konstrukcję murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-87/B-03002

2.5. Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu:

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03200

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe znajdują się w egzemplarzu  archiwalnym Projektanta

## IX ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I OGNIOWE

Zabezpieczenie wykonać za pomocą ochronnego systemu malarskiego zgodnie z PN-EN ISO 12944.

Kategorie korozyjności: C3,

Sposób przygotowania powierzchni – Sa 2,5

Przyjęty system malarski - 	S 2.02

Zabezpieczenie ogniowe wykonać za pomocą farb do poziomu odporności ogniowej określonego w projekcie architektonicznym.

3. PLAN BIOZ

Podstawa opracowania.

1.Zakres robót dla całego zamierzenia oraz  kolejność realizacji.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3.Elementy zagospodarowania działki, które mogą spowodować

4.zaqrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

5..Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania

niebezpieczeństwom.

7. bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na terenie budowy

1. Podstawa opracowania:

- Projekt budowlany.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.20a3 roku w sprawie informacji         dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr12, Poz.LL26. RMB i PMB z dnia 28.03.1.912 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr. 13, poz.93 .PMP i PS z dnia26.09.1977 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. RMP i PS z dnia 08. 02 .1994 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.NR37,Poz.138.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejności realizacji

W ramach inwestycji będą wykonywane następujące roboty budowlane:

- Roboty związane z urządzaniem placu budowy - ogrodzenie, oświetlenie, oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, zapewnienie  dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych z oznaczeniem strefy składowania i magazynowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzanie zbrojarni i węzła produkcji zapraw murarskich oraz tynkarskich, pracy sprzętu pomocniczego i zmechanizowanego;

- Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty lub przyłącza;

- Roboty budowlano montażowe - wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych, montaż więźby dachowej, montaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonywane według projektu), wykonanie instalacji.

- Roboty wykończeniowe tynkarskie, układanie podłóg, terakoty i glazury, malowanie itp.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działce nie znajdują się obiekty budowlane.

4. Elementy zagospodarowania działki które mogą spowodować zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

- nie występują oraz nie projektuje się .

5. Zagrożenie w czasie wykonywania robót budowlanych :

5.1. Roboty ziemne obsunięcie skarpy wykopu.

5.2. Roboty budowlane - montażowe - możliwość upadku przy pracy na wysokościach, moz1iwość porażenia prądem.

5.3. Roboty wykończeniowe - możliwość upadku przy pracy na wysokościach.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom :

6.1. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "BIOZ”, zgodnie z artykułem 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu realizacji prac budowlano - montażowych.

6.2. Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry         technicznej, w tym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

6.3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano - montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planie "BIOZ”, zgodnie z RMI z  dnia 06.02.2003r.

6.4. Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich

w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami  (kask, rękawice ochronne itp. ) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku  z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające oraz ochronne         ( na przykład osłony) . Urządzenia powinny być sprawne i posiadać odpowiednie atesty.

6.5. W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

6.6.Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki 1ekarskiej, straży pożarnej, policji,  a także

apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

6.7. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze) .

6.8. Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym

Bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej  chwili dostępne.

7.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na terenie budowy.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych, zgodnie z art.20 ust. 1 punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, z późniejszymi  zmianami.

7.1. Wykonanie robót budowlanych powinno być prowadzone w sposób bezpieczny, określony szczegółowo w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy (zgodnie z artykułem 27a ustawy Prawo Budowlane)                                                                              7.2. Przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego należy przeprowadzić próbę technicznej sprawności, zbadać czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.3. Użytkując sprzęt mechaniczny pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem technicznym wykonawca winien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcję obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe.

7.4. Wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, sprzęt spawalniczy agregaty itp. ) oraz środki ochrony osobistej muszą posiadać certyfikat

bezpieczeństwa.

7.5. Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

Składowiska materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością przewrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składanych materiałów i elementów.

7.7. Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i

eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

7.8. Prace związane z podłączaniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

7.9. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych 1ub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej niż (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:

2 m - dla linii NN

5 m - dla linii WN do 15 KW

10 m - dla l i n i i WN do 30 KW

15 m - dla l i n i i WN powyżej 30 KW

7.10.Maszyny oraz urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

7.11.Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne instrukcją producenta.

7.12.W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wod. - kan., elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną odległość

(w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.

7.13.W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty, do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, określenia czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

7.14.Należy zabezpieczyć drogi komunikacyjne.

UWAGI:

1. Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano Montażowych, przepisami BHP i PPOŻ oraz zaleceniami producentów materiałów   i urządzeń.

2. W przypadku stwierdzenia odstępstw od przyjętych w projekcie danych, na etapie wykonawstwa wprowadzić korekty na budowie.

Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji placu budowy – zakres projektowanych robót nie będzie miał wpływu na zdrowie ludzi oraz pogorszenie stanu środowiska

Opracował:

mgr inż. Adam Michalski